Cartas de Controlo

Servem para verificar se o processo está sob controlo ao longo do tempo

Dois tipos:

- Variáveis – características mensuráveis (peso, medida, pH, etc...)

- Atributos – Bom-Mau, Defeitos, efeitos por unidade

Permitem localizar a influência de vários parâmetros ao longo do tempo:

- Mão de obra

- Manutenção

- Ambiente

- Matéria Prima

- Desgaste

- ...

Permitem distinguir entre:

- Causas Normais – Variabilidade natural

- Causas especiais – variações esporádicas e localizadas – têm de ser investigadas!

Processo sob controlo estatístico : Só causas normais, causas especiais eliminadas uma a uma  (ou prevenidas)

Carta de Controlo

Para uma dada característica a carta permite determinar:

- Variabilidade normal

- Valor central de ajustamento

- Continuidade da variabilidade (ao longo do tempo)

Limite Superior de Controlo

Limite Inferior de Controlo

Média ou valor central de ajustamento

Vantagens:

- Simples – O operador pode utilizar e saber se deve ou não intervir no processo

- Comportamento previsível se o processo estiver dentro de controlo – Qualidade constante

- Pode ser utilizada em processos de melhoria da qualidade – Por exemplo reduzir a variabilidade normal

- Criação de uma linguagem comum (entre turnos, com fornecedores e clientes, para comunicar com as chefias, etc...)

- Permite distinguir entre necessidade de acção imediata (pelo operador) ou uma acção planeada a médio prazo (com o acordo e sob a orientação da direcção)- PROGRAMA DE MELHORIA

Antes de avançar com cartas de controlo!!!

- Criar o ambiente necessário na empresa. Envolvimento da direcção. Formação do pessoal técnico e operadores no seu uso.

- Estudar e definir o processo. Qual  a relação da operação a estudar com o resto do processo? O Que está a montante? O que acontece a jusante da operação?

- Quais as características e controlar? Porquê estas e não outras?

  - Necessidade do cliente?

  - Problemas actuais? Problemas previsíveis?

  - Correlação entre características. (Diagramas de dispersão)

- Qual o sistema de medição?

- Toda a variação desnecessária foi resolvida?

Tipos de carta de controlo:

Por variáveis:

As mais utilizadas:

- Carta da média – Carta X

# Carta da amplitude – Carta R

# Normalmente aparecem juntas numa carta X -R

- Carta de desvio padrão – Carta .  Pouco utilizada.

## Por atributos:

# Fracção de unidades defeituosas – carta P

- Número de unidades defeituosas – carta nP

# Número de defeitos por amostra – Carta c

# Número de defeitos por unidade de amostra – Carta u