Licenciatura em Engenharia Alimentar

1ª Frequência de Gestão da Qualidade

Sexta-feira, 12 de Abril de 2002

- Quais são os três grandes aspectos da qualidade? Refira-se à interligação entre eles.

- Refira a diferença entre um Controlo da Qualidade baseado no Controlo Estatístico do Processo e um controlo da Qualidade baseado na Aceitação por Amostragem?

- Indique e explique sucintamente os 14 Pontos de Deming.

- Descreva sucintamente a “Trilogia de Juran” e discuta a sua importância.

- Indique os quatro componentes envolvidos na avaliação da qualidade explicando sucintamente cada um deles.

- Identifique os passos discutidos nas aulas para a resolução de problemas crónicos de qualidade

- Na tabela 1 são apresentadas a frequência e o custo unitário de vários tipos de defeitos.

Tabela 1

| Defeito | Frequência | Custo unitário do defeito (€) |
| --- | --- | --- |
| A | 1000 | 10 |
| B | 350 | 500 |
| C | 200 | 450 |
| D | 100 | 1000 |
| E | 20 | 250 |

Apresente uma análise de Pareto baseada nos custos totais e com base nesse estudo discuta o caminho a seguir.

- Considere os seguintes dados de custos de qualidade (todos os valores em Euros).

Tabela 2

|  |  | Produto |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| Vendas Totais | 8 000 000 | 1 800 000 | 800 000 |
| Prevenção | 6 000 | 1 600 | 2 000 |
| Avaliação | 38 000 | 10 500 | 9 000 |
| Falhas Internas | 120 000 | 60 000 | 64 000 |
| Falhas Externas | 130 000 | 13 000 | 16 000 |

Faça uma análise destes custos de qualidade, indicando quais as medidas que, eventualmente, deveriam ser adoptadas.