Escola Superior Agrária

4 º ano de Engenharia Alimentar

Exame de Gestão da Qualidade - 20 de Julho de 2000

Controlo Estatístico do Processo

1 – Numa linha de produção de polpa de tomate analisou-se a consistência pelo consistómetro  de Bostwick  (tabela 1). A especificação define para esta cota o valor de 8  2 cm.

#### Tabela 1

| 6 | 7 | 10 | 12 | 6 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 4 | 7 | 6 | 9 | 7 |
| 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 11 | 7 |

- Calcule a frequência absoluta, relativa e frequência relativa acumulada.

- Calcule a média, o desvio padrão e a dispersão.

- Calcule a % de unidades com uma  consistência superior a 10 cm.

- Calcule o número de unidades que estão dentro da especificação (assuma distribuição de Gauss).

- Calcule os índices de capacidade de máquina.

- Calcule os novos valores de média e dispersão de modo a se cumprir a condição mínima exigível.

2 – Diga qual é o objectivo das cartas de controle e que considerações têm de ser atendidas para a sua elaboração?

3 - Na secção de embalagem de uma fábrica analisaram-se no total 15 caixas em intervalos regulares, cada uma com 200 pacotes. Considera-se como defeituosos todos os pacotes cujo peso difere do estabelecido em 10 g. Os resultados da análise encontram-se na tabela 2. Construa e analise uma carta de controle, que lhe pareça mais adequada com base nestes resultados.

Tabela 2

| Caixa | N º de pacotes defeituosos |
| --- | --- |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 2 |
| 12 | 0 |
| 13 | 1 |
| 14 | 0 |
| 15 | 2 |