Frequência de Gestão - 30 de Junho de 2000

Controlo Estatístico do Processo

### Problema 1

Num processo de fabrico de ervilhas congeladas analisou-se o peso das embalagens. A especificação define para esta cota o valor de 400  10g.

#### Tabela 1

| 410 | 400 | 410 | 400 | 400 | 350 | 390 | 400 | 420 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 380 | 390 | 410 | 410 | 370 | 400 | 410 | 420 | 410 |
| 400 | 390 | 410 | 410 | 400 | 400 | 430 | 400 | 420 | 410 |
| 410 | 400 | 420 | 400 | 410 | 380 | 420 | 390 | 410 | 400 |
| 430 | 420 | 390 | 400 | 340 | 360 | 400 | 430 | 420 | 380 |

- Calcule a frequência absoluta, relativa e frequência relativa acumulada.

- Calcule a média, o desvio padrão e a dispersão.

- Calcule a % de unidades com um comprimento superior a 410g.

- Calcule a % de unidades com um comprimento inferior a 390g.

- Calcule o número de unidades que estão dentro da especificação.

- Calcule os índices de capacidade de máquina.

- Calcule os novos valores de média e dispersão de modo se cumprir a condição mínima exigível.

Problema 2

Admita que numa fábrica de concentrado estamos a receber tomate de 1ª, o que ocorre normalmente no princípio da época (Julho), e que o período de laboração é já de 24 horas. A contagem de fungos totais efectuada ( para cálculo dos limites) deu os seguintes resultados durante um período de 8 horas:

Tabela 2

| Horas | C x 102 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 10 | 8 | 12 | 9 | 6 |
| 9 | 12 | 10 | 13 | 8 | 11 |
| 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 |
| 11 | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 |
| 12 | 10 | 8 | 11 | 9 | 10 |
| 13 | 9 | 6 | 8 | 10 | 8 |
| 14 | 11 | 10 | 12 | 9 | 10 |
| 15 | 12 | 14 | 10 | 11 | 9 |

- Estabeleça uma carta de controlo de X e de R. Faça os comentários necessários sobre as cartas obtidas.

- Considere a carta X em funcionamento e insira nela as seguintes determinações (tabela 3) referentes ao turno da noite.

Tabela 3

| Horas | C x 102 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14 | 13 | 13 | 12 | 15 |
| 3 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 |
| 6 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 |

B1) Faça os comentários que considere  pertinentes.