Questão 1-"Os nossos custos de desperdícios e de reprocessamento foram este ano cinco vezes superiores ao nosso lucro. Devido a estes custos tivemos que aumentar o preço de venda dos nossos produtos e devido a este aumento perdemos uma significativa cota de mercado. A Qualidade deixou de ser uma questão meramente técnica, passou a ser uma questão fundamental para o negócio" (frase proferida pelo Sr. Director Geral da Empresa, Electromix Lda., numa recente partida de Bridge) Comente esta afirmação com base no que foi discutido nas aulas.

Questão 2 - Indique e defina as principais categorias em que podem ser enquadrados os custos de qualidade. Para cada uma das categorias dê entre 2 a 5 exemplos de custos que nela possam ser enquadrados.

Questão 3- Além dos custos da qualidade foram referidos mais três elementos necessários para a avaliação da qualidade nas empresas. Refira quais são e explique um deles em detalhe.

Questão 4 - Estabeleça a diferença entre problemas crónicos e esporádicos. Qual a estratégia a utilizar na resolução destes diferentes tipos de problemas?

### Problema 1

Num processo de fabrico de rebuçados congeladas analisou-se o peso das embalagens. A especificação define para esta cota o valor de 150  5g.

#### Tabela 1

| 150 | 155 | 160 | 155 | 155 | 140 | 155 | 160 | 170 | 170 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 | 160 | 165 | 140 | 160 | 145 | 150 | 165 | 165 | 165 |
| 160 | 150 | 160 | 145 | 165 | 140 | 155 | 170 | 165 | 165 |
| 165 | 155 | 170 | 140 | 165 | 145 | 150 | 165 | 170 | 160 |

- Calcule a frequência absoluta, relativa e frequência relativa acumulada.

- Apresente um histograma dos dados apresentados e faça os comentários que ache necessários.

- Calcule a média, o desvio padrão e a dispersão.

- Calcule a % de unidades com um peso superior ao máximo da especificação, não assumindo a distribuição de Gauss.

- Calcule o número de unidades que estão dentro da especificação (assuma distribuição de Gauss).

- Calcule os índices de capacidade de máquina e calcule os novos valores de média e dispersão de modo se cumprir a condição mínima exigível, caso seja necessário.

Problema 2

Na tabela seguinte é apresentado a frequência absoluta e o custo unitário de vários tipos de defeitos.

Tabela 2

| Defeito | Frequência absoluta | Custo unitário do defeito |
| --- | --- | --- |
| A | 1000 | 10 |
| B | 350 | 500 |
| C | 200 | 450 |
| D | 100 | 250 |
| E | 20 | 1000 |

Utilizando um diagrama de Pareto, apresente os projectos de qualidade a implementar prioritariamente na empresa.