Exame de Gestão da Qualidade

Época de Recurso - Setembro de 2001

Parte Prática

Questão 1

Admita que numa fábrica de concentrado estamos a receber tomate de 1ª, o que ocorre normalmente no princípio da época (Julho), e que o período de laboração é já de 24 horas. A contagem de fungos totais efectuada deu os seguintes resultados durante um período de 8 horas:

Tabela 2

| Horas | C x 102 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 10 | 8 | 12 | 9 | 6 |
| 9 | 12 | 10 | 13 | 8 | 11 |
| 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 |
| 11 | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 |
| 12 | 10 | 8 | 11 | 9 | 10 |
| 13 | 9 | 6 | 8 | 10 | 8 |
| 14 | 11 | 10 | 12 | 9 | 10 |
| 15 | 12 | 14 | 10 | 11 | 9 |

- Estabeleça uma carta de controlo de X e de R. Faça os comentários necessários sobre as cartas obtidas.

- Calcule os índices de capacidade de processo.

- Considere a carta X em funcionamento e insira nelas as seguintes determinações (tabela 3) referentes ao turno da noite.

Tabela 3

| Horas | C x 102 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14 | 13 | 13 | 12 | 15 |
| 3 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 |
| 6 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 |

D) Faça os comentários que considere pertinentes.

Questão 2

Na tabela 2 é apresentado a frequência relativa e o custo unitário de vários tipos de defeitos existentes em latas de conserva de pêssego.

Tabela 2

| Defeito | Frequência relativa(%) | Custo unitário do defeito |
| --- | --- | --- |
| 1 | 60 | 20 |
| 2 | 20 | 100 |
| 3 | 12 | 800 |
| 4 | 6 | 600 |
| 5 | 2 | 2500 |

A) Utilize a ferramenta/técnica usada em Gestão da Qualidade que lhe pareça mais conveniente de modo a poder concluir acerca dos projectos de qualidade a implementar na empresa, atendendo aos custo total associado a cada defeito.