REACTORES CONTÍNUOS

## Efluente

## S;X;P

X

(YP/S/YX/S)X

-(1/YX/S)X

F (alimentação)

S0;X0;P0

V(h)

X- concentração da biomassa no reactor e no efluente;

S- concentração do substrato no reactor e no efluente

P- concentração do produto no reactor e no efluente

X0- concentração da biomassa na alimentação

S0-concentração do substrato na alimentação

P0-concentração do produto na alimentação

# PRINCIPAIS VANTAGENS DOS REACTORES CONTÍNUOS

- As células dentro do reactor podem ser mantidas num determinado estado fisiológico, e a taxa específica de crescimento é constante;

- Os tempos necessários ao “shut-down” e “start-up” em teoria não são necessários;

- Elimina-se os problemas da fase lag, durante a qual o crescimento de biomassa é lento e para produtos primários traduz-se por baixa produtividade;

- Permitem que as operações de down-stream sejam contínuas;

- A produtividade (massa de produtos/unidade de tempo) é potencialmente elevada, podendo reduzir as dimensões doas instalações e dos equipamentos.

- É especialmente adequado a tratamento de efluentes:

### Fonte: http://www.np.edu.sg

# PRINCIPAIS DESVANTAGENS DOS REACTORES CONTÍNUOS

- Elevado risco de contaminação, o que pode tornar desastrosas as consequências da fermentação e das operações sequentes;

- Não devem ser usados para produtos de elevado valor ou que exijam elevada pureza de produção;

- No caso da indústria alimentar quando são produzidos “flavours”, é de recomendar a coexistência de múltiplas fases da curva de crescimento, o que é incompatível com o facto de predominar no reactor apenas uma fase;

- Inviável para produtos secundários, a menos que se usem culturas com crescimento controlado, e imobilizadas em suporte;

REACTORES CONTÍNUOS

Parâmetros Hidráulicos:

Taxa de diluição=D=Caudal volumétrico (volume/tempo)Volume do reactor (volume);        D=FV(tempo-1)=FV(t-1)Tempo de retenção ou de residência=τ=Volume do reactorCaudalvolumétrico        τ=Volume do reactor (volume)Caudal volumétrico (volume/tempo)=VF(tempo)=FV(t)Caudal mássico: Qm=massa de alimentaçãotempo+=mt(ex.:kgh)Caudal volumétrico: Qv=volume de alimentaçãotempo+=Vt(ex.:m3h)Qm=QVρ

= massa volúmica (massa/volume, ex.: kg/m3)

note-se que o caudal mássico para um reactor contínuo é a PRODUTIVIDADE  do REACTOR

MODELO MATEMÁTICO DE UM REACTOR CONTÍNUO (Quimiostato e CSTR)

1ª        dXdt=μX=μmaxSKs+SX−DX2ª       dSdt=−1YX/SμmaxSKs+SX+DS0−S3ª       dPdt=YP/SYX/SμmaxSKs+SX−DP=YP/XμmaxSKs+SX−DP

D é a taxa de diluição;

X, S, P são a representação das concentrações de biomassa, substrato e produto, dentro do reactor e no efluente;

Pressupostos:

- a alimentação é estéril X0=0

- a mistura é perfeita >> que a concentração dos componentes no reactor é idêntica à concentração dos componentes do efluente;

COMPONENTES DO MODELO:

STEADY-STATE

PSEUDO-STEADY STATE

dX/dt =0

dS/dt=0

dP/dt=0