# ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE COIMBRA

Curso Engenharia Alimentar – 4º ano, 7º semestre (ano lectivo de 2000/2001)

ENGENHARIA BIOTECNOLÓGICA:

Trata-se da aplicação conjunta de ferramentas multidisciplinares (matemática, física e biologia) para a quantificação, "scaling-up", melhoramento e optimização de bioprocessos, devendo incluir também uma componente de análise de riscos e de oportunidades de investimento.

- TECNOLOGIA DAS FERMENTAÇÕES

- Reactores "batch" e introdução às cinéticas de fermentação

- Cinéticas de produção de biomassa e de produto (estequiometria)

- Reactores em "contínuo"

- Células imobilizadas

- Reactores "fed-batch"

- TRANSFERÊNCIA DE MASSA EM FERMENTAÇÕES

- Transferência de massa

- Transferência de oxigénio

- INTRODUÇÃO AO PROJECTO DE REACTORES

- Considerações elementares

- Biorectores perfeitamente agitados

- Regime de funcionamento (laminar e turbulento)

- Arejamento e agitação (caso particular de culturas de células animais)

- REOLOGIA DE UM BIOREACTOR

- Viscosidade

- Turbulência

- INTRODUÇÃO AO PROJECTO DE UM CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor)

Marcos da engenharia biotecnológica:

- Alimentos fermentados (iogurte, queijo, molho de soja, pickles e cerveja são alguns exemplos produtos produzidos via fermentativa, já com milénios de tradição)

- Explosivos foram fabricados na renascença, via fermentativa pelo uso de bactérias que nitrificavam amónia, presente em urina de cavalo;

- Os Aztecas do México cultivaram a Spirulina (alga unicelular) que utilizavam em sistemas de depuração de água e como fonte de proteína;

- Louis Pasteur no sec. XIX prova definitivamente a existência de microrganismos associados à bioconversão do açúcar em etanol e em ácido láctico;

- Alexandre Fleming descobriu a penicilina;

- Actualmente são produzidos numerosos produtos de elevadíssimo valor comercial de que são exemplos antibióticos, solventes, amino ácidos (ex. lisina e ácido glutâmico), ácidos orgânicos, biopesticidas, probióticos, corantes para a indústria têxtil (índigo pela Pseudomonas cepacia) e para a indústria alimentar (ex. caroteno) fermentações conduzidas ao nível de resíduos industriais possibilitam a obtenção de produtos com interesse económico (ver Tabela seguinte)

TABELA: lista de alguns produtos produzidos pelo recurso à engenharia biotecnológica

| Antibióticos | Penicilina cefalosporina Tetraciclina amiloxina |
| --- | --- |
| Enzimas | amilases proteases lipases |
| Enzimas específicos | enzimas de restrição endonucleases streptoquinases |
| Biomassa | leveduras "starters diversos" algas |
| Biopolímeros | goma de xantano polihidroxido alcanoatos dextrano |
| Biopesticidas | bacillus thuringinensis caculovirus |
| Alimentos | molho de soja tofu café iogurte vinagre queijo cacau pão etc.. |
| pigmentos | -caroteno astaxantina |
| Indústria farmacêutica | interleukina factor de necrose para tumores interferon vacinas hormonas de crescimento anticorpos |

Esquema geral de um processo fermentativo:

- "IN-BOUND" logística de aquisição de matérias primas e reagentes e seu armazenamento e estoque;

- "UP-STREAM PROCESSES" (processamento e pré preparação de matérias primas, aditivos e coadjuvantes;

- FERMENTAÇÃO propriamente dita;

- DOWNSTREAM PROCESSING (purificação, concentração isolamento);

- "OUTBOUND" logística de embalagem, armazenamento, transporte e entrega dos produtos.

A possibilidade de conversão de um substrato em mais catalizador (células) é a maior vantagem de um processo biológico fermentativo face ao enzimático, isto é o catalizador aumenta a concentração durante o processo.

TABELA : exemplos de biocatalizadores

| Tipos de biocatalizadores | Exemplos |
| --- | --- |
| células animais | Hamster # Células de ovário Hybridoma cells Insect cells |
| Bolores | Penicillium spp. Aspergillus spp. |
| Leveduras | Saccharomyces spp. Saccharomycopsis spp. Candida spp. |
| Bactérias | Escherichia coli Bacillus spp. Pseudomonas spp. Streptomyces spp. |
| Células de plantas (cloroplastos) | Enzimas (quimosina) |

TABELA: comparação das propriedades dos biocatalizadores

(***** muito boas; * muito deficientes )

| Características | Bactérias | Leveduras | Bolores | Células animais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Taxa de crescimento | ***** | *** | ** | * |
| Facilidade de manipulação | ***** | *** | ** | ** |
| Dobrar Proteínas | - | ** | ** | **** |
| Proteínas glicosiladas | - |  |  | **** |
| Resistência | **** | **** | **** | * |

MATÉRIAS-PRIMAS DE UM BIOPROCESSO:

- Água

- Ar

- Açúcares

- Fontes de nitrogénio

- Sais minerais

- Vitaminas e amino-ácidos

- A fonte de carbono e de energia classifica-se em cruas (baratas, mas com problemas de contaminantes, por vezes inibidores e de qualidade pouco garantida), semi-crua ou refinada.

| Fontes de carbono | Matéria prima |
| --- | --- |
| Crua | Óleo de palma Farinha de peixe Farinha de soja Milho Xaropes de milho Águas residuais Vinhaça (resíduos de destilação) |
| Semi-crua | Xaropes de glicose Xaropes de sacarose Óleos vegetais amido |
| Refinada | Meios de cultura adequados Triptonas e peptona Glicose em pó Açúcar cristal |

BIOREACTORES (Fermentadores)

Bioreactor é o equipamento central do processo da reacção bioquímica propriamente dita, quando se usam biocatalizadores a designação do equipamento é Fermentador.

NECESSIDADES BÁSICAS DE UM BIOREACTOR:

- Condições adequadas de mistura

- Condições adequadas de temperatura

- Condições adequadas de pH

MODOS DE OPERAÇÃO DE BIO REACTORES

BIOREACTORES BATCH (de batelada): nestes reactores o meio de fermentação é carregado e inoculado com o biocatalizador uma única vez, e a fermentação prossegue até ao "esgotamento" de nutrientes. Quando a fermentação termina o reactor é descarregado, lavado, esterilizado, recarregado e re-inoculado, para recomeçar novo ciclo de fermentação.

BIOREACTORES CONTÍNUOS o meio de fermentação fresco é continuamente adicionado e os produtos de fermentação ( produto propriamente dito, sub-produtos e resíduos) continuamente removidos. O reactor pode funcionar por longos períodos e apresentam boa produtividade (quantidade de produto alvo/tempo de produção), visto não necessitarem ser recarregados. Nestes reactores as células podem também ser imobilizadas, o que aumenta a produtividade.

## BIOREACTORES "FED-BATCH" Nestes fermentadores o meio é adicionado continua ou periodicamente, o produto da fermentação pode ser parcialmente ou totalmente descarregado e permite condições de controlo do crescimento celular.

# PRINCIPAIS TIPOS DE BIOREACTORES

- CSTR – nestes reactores usam-se agitadores mecânicos ("impellers") que auxiliam a estabelecer condições de mistura

- BUBBLE COLUMN - nestes reactores a utilização de sistema injector do ar permite em simultâneo a oxigenação do meio de fermentação e a mistura

AIR LIFT – são reactores similares aos reactores "buble column" mas dispõem de um tubo difusor que melhora as condições de transferência de oxigénio e distribui melhor as condições de tensão no fermentado (equaliza as condições

- de atrito)

LEITO FLUIDIZADO - nestes reactores as células são de alguma forma imobilizadas em pequenas partículas que ficam em suspensão, por forma a criarem larga superfície de contacto, homogeneizar a transferência de nutrientes e oxigénio e permitir controlo de inibidores

PACKED BED – nestes fermentadores os biocatalizadores são imobilizados em grandes "pacotes" por forma a que estes não se possam mover no meio de fermentação. São fermentadores sujeitos à colmatação, promovem deficiências de transferência de massa (nutrientes e oxigénio).

- CÉLULAS FLOCULADAS – São reactores que retêm os biocatalizadores.

## CINÉTICAS DE FERMENTAÇÃO

Antes de se iniciar uma produção industrial via biorreacção deve-se proceder sempre a uma sequenciação de "scaling-up" (graduação crescente de escala)

- realização de testes laboratoriais estabelecimento de parâmetros bioquímicos;

- realização de testes de produção à escala piloto (resolução de problemas de transferência de calor e de massa, questões de downstream process e de viabilidade comercial)

3-projecto industrial

## MODELOS MATEMÁTICOS

Uma maneira de quantificar processos bioquímicos é o estabelecimento de modelos matemáticos que procuram representar quantitativamente a dinâmica dos processos bioquímicos

EXEMPLOS DE CINÉTICAS:

### Cinéticas de 1º ordem

Com [ A] sendo a concentração do reagente (ex. moles /L de um nutriente)

E rA é a taxa de reacção

### Cinéticas de 2ª ordem

Com [ A] sendo a concentração do reagente (ex. de um nutriente)

E rA é a taxa de reacção

### Cinética enzimática de Michaelis-Menten

Em que v é a taxa de consumo de substrato (ex. moles*L-1*hora-1)

[S] concentração de substrato (moles*L-1), no instante t=t

### Cinética microbiológica de Monod

Em que [X] é a concentração de biomassa (ex. moles*L-1) no instante t=t

[S] concentração de substrato (moles*L-1) no mesmo instante t=t

(isto está errado… é S e não X!!!!!)

### Relativamente às cinéticas destes exemplos

1º Todas as cinéticas mostram as taxas de variação de concentração de um componente, com o tempo

(ex.:  moles L-1 h-1, g L-1 s-1, kg m-3d-1 )

2º Todas as cinéticas quando escritas na forma diferencial, permitem por integração, predizer as concentrações de um componente num determinado instante t=ti

CINÉTICAS DE CULTURAS BIOLÓGICAS EM REACTORES BATCH