# FERMENTADORES BATCH

dXdt=μXμ=μmaxSKs+SdXdt=μmaxSKs+SXdSdt=−1YXSμX=−1YXSμmaxSKs+SX

# com inibição pelo substrato, corrigir por exemplo, com o

### Modelo de Inibição pelo Substrato de Levenspiel

# μ=μmSKs+S1−SSmn

# Equações gerais de fermentação batch:

(usar programa polymath)

d(x)/d(t)=u*x

d(s)/d(t)=-1./yxs*u*x

yxs=0.3 gg-1

um=0.8 h-1

ks=0.05 gL-1

u=um*s/(ks+s)

# Equações + valores iniciais

d(x)/d(t)=u*x

d(s)/d(t)=(-1.0/yxs)*u*x

yxs=0.3

um=0.8

ks=0.01

u=um*s/(ks+s)

t0 = 0, tf=50

x =0.01 gL-1

s =10 gL-1

t =0 h

Exercício 1

a) Qual é a concentração de células no final da fermentação (gL-1)

b) Esta concentração corresponde ao que se espera do rendimento da biomassa em relação ao substrato?

c) Qual será o tempo necessário para que a concentração do substrato desça 0.001 g.L-1?

## Parâmetros

mm =0.8 h-1

KS =0.05 g.L-1

## YXS = 0.3 g.g-1

## Valores iniciais das variáveis

x =0.01 g.L-1

s =10 g.L-1

t =0 h

## Tempo total da fermentação: t 50 h

Assuma que todo o substrato se consome quando a sua concentração for igual ou inferior a 0.001 g.L-1.

Exercício 2

Repita o exercício anterior mas utilizando as seguintes concentrações iniciais de biomassa (gL-1)

Xinicial:

0.01 gL-1

0.1 gL-1

0.2 gL-1

0.3 gL-1

0.4 gL-1

Comente os resultados;

## Tempo total da fermentação:  50 h

Exercício 3

Repita a simulação usando diferentes valores para max e Yx/s

Use a concentração inicial de biomassa de 0.01 g.L-1.

Duração de fermentação: 50 h

| µmax (h-1) | YX/S (gg-1) |
| --- | --- |
| 0.8 | 0.1 |
| 0.6 | 0.2 |
| 0.4 | 0.3 |
| 0.2 | 0.4 |

Condições iniciais:

## X = 0.01 g.l-1

s = 10 g.l-1

t = 0 h

EXERCÍCIO 4

Com inibição a taxa específica de crescimento é calculada tendo em conta a inibição pelo substrato:

μ=μmSKs+S1−SSmn

Sm é a concentração do substrato a partir da qual já não há crescimento.

Se S(>/=)Sm a taxa específica de crescimento é zero;

Para se escrever no polymath:

u=if(s>=sm) then (0) else (um*s/(ks+s)*(1-s/sm)^n)

Usando n=1, simular a dinâmica da fermentação batch, para determinar o tempo de fermentação quando

Sm (g.l-1) =10, 12, 14, 16, 20