# Fed batch Reactors

##### Introdução

Num fermentador “fed batch”, a alimentação é contínua, até que se atinja um nível máximo do fermentador.

A fermentação pode continuar depois do nível ser atingido.

De notar que os produtos comerciais são obtidos com baixas concentrações de nutrientes, e com elevados rendimentos.

Num fermentador fed batch, as células podem ser mantidas sob condições de baixas concentrações de nutrientes, mas as células e os produtos formados não são removidas do fermentador.

REACTORES FED BATCH

ALTOS RENDIMENTOS DE PRODUTOS

BAIXAS CONCENTRAÇÕES DE SUBSTRATO OU DE NUTRIENTES.

MODELO MATEMÁTICO DE UM REACTOR

“FED BATCH”

### Biomassa

dXdt=μX−FVX

Substrato

dSdt=−1YXSμ X+FVS0−S

Produto quando associado ao crescimento:

dPdt=YPSYXSμ X +FVP

Volume (V),

dVdt=F

COMPARAÇÃO ENTRE REACTORES FED-BATCH e REACTORES CONTÍNUOS

- Os dois tipos de reactores permitem manter a taxa específica de crescimento e de produção, em valores pré fixados;

- O efluente não é continuamente removido no fed-batch, daí que este reactor evita o wash-out;

- Como a biomassa não é permanentemente removida nos reactores fed-batch, estes reactores são bem adaptados para produções com baixas taxas específicas de crescimento;

- No reactor fed-batch não se torna necessário assegurar que TODOS OS NUTRIENTES se mantenham a uma concentração mínima.

- As contaminações são menos gravosas;

- É um reactor apropriado à resolução de problemas de inibição, pelo substrato e pelo produto;

- Um reactor fed batch permite diversas formas operatórias, por exemplo usar uma sequência de:

#### Batch => Fed-batch => Batch

- A alimentação pode ser planeada por forma a maximizar a formação do produto objectivo; por exemplo, pode ajustar-se a composição da alimentação por forma a manter as células num determinado estado fisiológico;

| FERMENTADOR CONTÍNUO | FERMENTADOR FED BATCH |
| --- | --- |
| dXdt=μ Xunderbracealignlcrescimentoda biomassa−D XunderbracealignlRemoção da biomassa | dXdt=μ Xunderbracealignlcrescimentoda biomassa−FV XunderbracealignlRemoção da biomassadVdt=F |

O CONCEITO DE STEADY STATE NÃO SE APLICA AO FERMENTADOR FED-BATCH

APLICAÇÕES DE REACTORES FED-BATCH

Reactores FED BATCH são especialmente adequados para:

- Baixas concentrações de substrato, ou de nutriente limitante;

Condições de inibição pelo substrato;

Condições adversas de transferência de massa;

Exemplos:

- produção de vinagre;

- produção de ácido cítrico;

- produção de amilase;

- Condições que exigem elevados rendimentos em produto ou biomassa:

- sistemas com celulas animais;

- produção de fermento de padeiro;

- Produção de antibióticos;

- Produção de probióticos;

- Casos particulares de composição do meio (ex.: razões de carbono/nitrogénio ou razões de carbono/oxigénio)

###### PRODUÇÃO DE VINAGRE

O maior componente flavorizante do vinagre é o ácido acético;

O ácido acético é produzido por oxidação do etanol;

O etanol é mais tóxico para as células do que o ácido acético ou que pH;

As aceto-bactérias  são capazes de metabolizar o etanol a pH<3;

As aceto-bactérias podem produzir até 180 gL-1 de ácido acético;

As concentrações de etanol devem manter-se < 2% (m/v);

| REACTOR BATCH | REACTOR FED-BATCH |
| --- | --- |
| [ETANOL] elevada | [ETANOL] baixa |
| Inibição do crescimento celular | Elevados rendimentos em ácido acético |
| Baixos rendimentos em ácido acético |  |

O etanol a 96%(v/v) é adicionado ao meio de fermentação;

À medida que se produz ácido acético, as células deixam de crescer e a produção do ácido acético deixa de ser associada ao crescimento; assim o vinagre não pode ser produzido em contínuo porque poderiam surgir condições de wash out!

PRODUÇÃO DE ACIDO CÍTRICO

O ácido cítrico pode ser produzido a partir de açúcares ou polissacáridos;

Estirpes de Aspergillus niger devem ser crescidas sob concentrações limitantes de manganês e ferro;

O processo inicia-se num reactor batch e finalmente num processo em fed-batch

A fonte de carbono é adicionada a pouco e pouco, porque elevadas concentrações tornam o meio com elevada pressão osmótica causando desidratação do bio - catalisador. Amónia (47% m/m) é adicionada ao meio de fermentação para auxiliar a regular a inibição pelo substrato. A acumulação do ácido cítrico promove inibição em fed - batch da glicolise.

Concentrações elevadas de amónia promovem formação de biomassa e não de ácido cítrico;

Concentrações elevadas da fonte de carbono (na forma de alcanos) promovem problemas de transferência de oxigénio.

| BATCH | FED-BATCH |
| --- | --- |
| Elevadas [alcanos] Inibição das células Fraca transferência de massa (oxigénio) | Baixas [alcanos] Crescimento celular melhor Melhoria das condições de transferência |

PRODUÇÃO DE AMILASE:

As amilases são produzidas por fungos ou bactérias a partir de um meio contendo amido.

Elevadas concentrações de amido tornam o meio viscoso, promovendo o decréscimo da transferência de oxigénio, exigindo, neste caso, incentivar os sistemas de arejamento e de agitação do meio (caro).

Adicionando amido em baixas concentrações, promovendo um abaixamento da viscosidade promove melhores condições operatórias do fermentador.

| BATCH | FED BATCH |
| --- | --- |
| Elevada [Amido] Elevada viscosidade do meio Decréscimo da transferência de massa Energia de agitação elevada | Baixa [Amido] Controlo da viscosidade do meio Incremento na transferência de massa Decréscimo energético |

OS RENDIMENTOS EM BIOMASSA SÃO SUPERIORES EM BAIXAS CONCENTRAÇÕES DE SUBSTRATO

###### CÉLULAS DE ANIMAIS

As células de animais são sujeitas ao efeito Crabtree, isto é sob concentrações elevadas de fonte de carbono, isto é glicose, têm tendência para fermentar em vez de respirar.

Meios de cultura específicos, Eagle's Modified Media contendo até 4 g.L-1 de glicose.

Em sistemas batch com este meio produz-se ácido láctico e baixos rendimentos em biomassa.

Elevadas concentrações de lactato exigem que seja adicionado ao meio CO2, para controlar o pH.

Com sistemas fed batch, o meio é adicionado em baixas concentrações de glicose e as células respiram em vez de fermentar, aumentando o rendimento em biomassa.

| BATCH | FED BATCH |
| --- | --- |
| Elevada [glicose] Elevado rendimento em lactato Baixo rendimento celular Baixa produtividade | Baixa[glicose] Baixo rendimento em lactato Elevada produtividade em biomassa |

###### FERMENTO DE PADEIRO

Levedura  (Saccharomyces cerevisiae) é uma importante mercadoria

A produção em larga escala de fermento de padeiro é feita em fed batch usando meios à base de sacarose A Levedura de padeiro (Saccharomyces cerevisiae) é sujeita ao efeito Crabtree (com elevada concentração da fonte de carbono têm tendência a fermentar em vez de respirar)

A alimentação dos reactores fed batch para produção de fermento de padeiro pode conter cerca de 200 g.l-1 de açúcar.

No entanto, se a alimentação for feita com caudal baixo, e se houver oxigenação, podem-se obter elevadas produtividades em biomassa.

Fermento de padeiro pode ser produzido em fermentadores contínuos, mas problemas de contaminação levam a optar por sistemas fed batch.

| BATCH | FED BATCH |
| --- | --- |
| Elevada [açúcar] Elevado rendimento em etanol Baixo rendimento em biomassa | Baixa [açúcar] Baixo rendimento em etanol Elevado rendimento em biomassa |

PRODUÇÃO DE ANTIBIÓTICOS

A maior parte dos antibióticos produzidos por microorganismos, tais como as penicilinas e as cefalosporinas são produzidas num processo de duas fases.

Na primeira fase as células crescem num processo batch.

Após a concentração de biomassa atingir um máximo o processo muda para “fed-batch”

EXERCÍCIO

Uma cultura é produzida em fed batch;

A alimentação contêm 80 gL-1 de glucose e tem um caudal de 0.05 L.h-1.

|  | t=0 horas | t=5 horas |
| --- | --- | --- |
| Volume | 2 litros |  |
| Glicose | 1.0 gL-1 | 0 gL-1 |
| Biomassa | 6.25 gL-1 | 10.0 gL-1 |

Calcule o rendimento em biomassa obtido durante aquele período.