p(X)=NXpXqN−X

1 - Se 20% das maçãs produzidas num dado pomar apresentam defeitos, determinar a probabilidade de em 10 maçãs retiradas aleatoriamente (“ao calhas”) do pomar,

(a) 0 apresentarem defeitos; (b) 1 apresentar defeitos; (c) 2 apresentarem defeitos;

(d) no máximo 2 apresentarem defeitos

2 - Represente graficamente a distribuição binomial com os seguintes parâmetros:

a) p=0,5 e n=10; b) p=0,3 e n= 7 ;c) p=0,7 e n= 7

Comente as diferenças.

3- Uma fábrica que produz polpa de tomate controla a qualidade dos carregamentos de tomate que compra inspeccionando, a cada carregamento, 10 tomates e classificando-os em com defeitos ou sem defeitos.

A fábrica tem por regra rejeitar o carregamento se encontrar mais de dois tomates com defeitos na amostra de 10 tomates que retira do carregamento.

a) Supondo que 5% dos tomates num dado carregamento apresentam defeitos, qual a probabilidade da fábrica aceitar o lote?

b) Supondo que 25% dos tomates num dado carregamento apresentam defeitos, qual a probabilidade da fábrica rejeitar o lote?

c) Construa a curva característica de operação para este plano de amostragem.

d) Construa uma curva característica de operação para um plano de amostragem em que o tamanho da amostra seria de 100 tomates e a fabrica aceitaria o lote caso o número de defeituosos fosse igual ou inferior a 20 defeituosos na amostra. Com base  nas duas CCO obtidas indique as vantagens e desvantagens comparativas dos dois planos.

4 - Considerando o exemplo anterior, suponha que com p=0,05 (5% de defeituosos) se considera que o carregamento é de elevada qualidade. Qual será então a probabilidade da fabrica rejeitar um lote de elevada qualidade?

5 - Uma outra empresa considera que um carregamento de tomates é de elevada qualidade se tiver apenas 1% de tomates com defeitos. A empresa tem um sistema de amostragem com N=20 (retira 20 tomates por carregamento) e pretende que a probabilidade de aceitar um lote de elevada qualidade seja de 0,999 (99,9%).

Qual deverá ser o número máximo de tomates defeituosos que a empresa deverá então admitir na amostra?