- O que entende por qualidade alimentar?

- Refira três componentes da qualidade alimentar e explique brevemente em que consistem.

- Indique os passos a seguir para a implementação do HACCP (indique somente a sequência dos passos sem entrar em explicações…)

- A formação é fundamental para a correcta implementação do sistema HACCP. Indique, com referência aos passos que apontou na resposta à pergunta anterior, em que alturas (passos da implementação) é necessário formação, a quem se destina e qual o seu conteúdo.

- Estudou várias ferramentas (técnicas) básicas utilizadas na resolução de problemas de controlo da qualidade. Indique duas delas explicando a sua utilidade.

Apôs a análise estatística de dois doseadores automáticos os seguintes dados relativos a Capacidade de Máquina foram obtidos:

|  | Doseador 1 | Doseador 2 |
| --- | --- | --- |
| Cm | 0.5 | 2.0 |
| Cmk1 | 0.5 | 3.0 |
| Cmk2 | 0.5 | 1.0 |

- O que pode concluir relativamente à dispersão e ajustamento de cada um dos doseadores?

- Qual a acção a tomar em cada um dos casos?

- Na secção de embalagem de uma fábrica analisaram-se no total 15 caixas em intervalos regulares, cada uma com 200 pacotes. Considera-se como defeituosos todos os pacotes cujo peso difere do estabelecido em 10 g. Os resultados da análise encontram-se na tabela 2. Construa e analise uma carta de controlo que lhe pareça mais adequada com base nestes resultados.

| Caixa | N º de pacotes defeituosos |
| --- | --- |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 2 |
| 12 | 0 |
| 13 | 1 |
| 14 | 0 |
| 15 | 2 |

Formulário:

Cm=TS−TI6σ		Cmk1=TS−X3σ	Cmk2=X−TI3σ

LICX=X−A2R	LSCX=X+A2R

LICR=D3R			LSCR=D4R

LICU=u−3un		LSCU=u+3un

LICp=p−3p(1−p)n	LSCp=p+3p(1−p)n

LICc=c−3c		LSCc=c+3c

LICnp=np−3np(1−p)	LSCnp=np+3np(1−p)

| n | A2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1,88 | 0 | 3,267 |
| 3 | 1,023 | 0 | 2,574 |
| 4 | 0,729 | 0 | 2,282 |
| 5 | 0,577 | 0 | 2,114 |
| 6 | 0,483 | 0 | 2,004 |
| 7 | 0,419 | 0,076 | 1,924 |