- Qual é o objectivo das cartas de controlo?

- Indique uma situação prática onde utilizaria uma carta de controlo por variáveis. Indique nomeadamente que tipo específico de carta de controlo utilizaria para a situação que considere.

- No âmbito da Cadeira de Controlo da Qualidade foram estudados alguns planos de amostragem. Indique uma situação prática em que a utilização de um plano de amostragem seja aplicável referindo-se ao tipo de plano de amostragem que escolheria.

- Indique as vantagens e desvantagens da utilização de um plano de amostragem por variáveis sobre um plano de inspecção por atributos (para um caso em que ambos os planos possam ser utilizados).

- De entre os princípios do HACCP estudados o 4º Principio referia a necessidade do estabelecimento e posta em prática de procedimentos de monitorização para controlo dos PCC.

Diga o que entende por PCC e por procedimento de monitorização.

- Num processo de fabricação de salsichas analisa-se o comprimento de cada unidade. A especificação define para esta cota o valor de 12.70.2 cm, ou seja um valor mínimo de 12.5 cm e um valor máximo de 12.9 cm.

Tabela 1 – Valores medidos

| 12.6 | 12.9 | 12.9 | 12.65 | 12.75 | 12.8 | 12.8 | 12.85 | 12.85 | 12.85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.9 | 12.65 | 12.65 | 12.9 | 12.8 | 12.75 | 12.7 | 12.7 | 12.85 | 12.85 |
| 12.8 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.85 | 12.7 | 12.75 | 12.85 | 12.75 | 12.75 |
| 12.75 | 12.9 | 12.75 | 12.75 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.85 |
| 12.6 | 12.65 | 12.75 | 12.65 | 12.75 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.75 | 12.75 |

Calcule os índices de capacidade de máquina para este processo. Comente os resultados obtidos

- Admita que numa fábrica de concentrado estamos a receber tomate de 1ª, o que ocorre normalmente no princípio da época (Julho), e que o período de laboração é já de 24 horas. A contagem de fungos totais efectuada deu os seguintes resultados durante um período de 8 horas:

Tabela 2

| Horas | C x 102 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 10 | 8 | 12 | 9 | 6 |
| 9 | 12 | 10 | 13 | 8 | 11 |
| 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 |
| 11 | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 |
| 12 | 10 | 8 | 11 | 9 | 10 |
| 13 | 9 | 6 | 8 | 10 | 8 |
| 14 | 11 | 10 | 12 | 9 | 10 |
| 15 | 12 | 14 | 10 | 11 | 9 |

- Estabeleça uma carta de controlo de X e de R. Faça os comentários necessários sobre as cartas obtidas.

Factores para as cartas X e R

| n | A2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1,88 | 0 | 3,267 |
| 3 | 1,023 | 0 | 2,574 |
| 4 | 0,729 | 0 | 2,282 |
| 5 | 0,577 | 0 | 2,114 |
| 6 | 0,483 | 0 | 2,004 |
| 7 | 0,419 | 0,076 | 1,924 |