- Uma fábrica de farinha recebeu uma encomenda de uma grande superfície para o fornecimento de pacotes de farinha de 500 gramas. No contrato feito entre a fabrica e o comprador ficou estabelecido que os pacotes deveriam apresentar pesos de 500g10g.  Foi solicitado ao Chefe de Produção que verificasse da possibilidade de cumprir as especificações acordadas com o equipamento de enchimento disponível ou se seria necessário proceder à aquisição de novo equipamento. Numa primeira experiência o Chefe de produção pesou 40 pacotes de farinha, empacotados utilizando o equipamento existente na fabrica, e apôs descontar o peso relativo à embalagem obteve os seguintes pesos líquidos.

Tabela 1 - Pesos liquidos (em gramas ) de 40 pacotes de farinha

| 504 | 499 | 504 | 503 |
| --- | --- | --- | --- |
| 503 | 503 | 503 | 502 |
| 503 | 504 | 505 | 503 |
| 502 | 505 | 503 | 501 |
| 499 | 504 | 501 | 499 |
| 504 | 502 | 504 | 505 |
| 503 | 500 | 505 | 502 |
| 503 | 498 | 500 | 504 |
| 498 | 506 | 503 | 506 |
| 503 | 504 | 503 | 496 |

- Calcule a percentagem de pacotes que não obedecem às especificações, discriminando a percentagem de pacotes esperados acima e abaixo das especificações (assuma que o peso dos pacotes é normalmente distribuído).

- Calcule os índices de capacidade de máquina para o processo.

- O que pode concluir com os resultados obtidos nas alíneas anteriores? Qual seria a conclusão do Chefe de Produção baseado nos resultados obtidos?

- Para o estabelecimento de uma carta para o controlo de defeitos na embalagem de pacotes de bolacha foram obtidos os seguintes valores:

| Amostra | Número de pacotes inspeccionados | Número de defeituosos | # Amostra | Número de pacotes inspeccionados | Número de defeituosos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 180 | 8 | 11 | 200 | 10 |
| 2 | 200 | 12 | 12 | 210 | 9 |
| 3 | 220 | 10 | 13 | 230 | 11 |
| 4 | 240 | 12 | 14 | 170 | 12 |
| 5 | 180 | 10 | 15 | 190 | 9 |
| 6 | 190 | 8 | 16 | 200 | 11 |
| 7 | 200 | 12 | 17 | 180 | 9 |
| 8 | 170 | 7 | 18 | 190 | 11 |
| 9 | 190 | 10 | 19 | 180 | 8 |
| 10 | 180 | 9 | 20 | 230 | 12 |

- Construa a carta de controlo que considere mais adequada para esta situação.

- Refira duas situações, nas cartas de controlo, que indiquem que um dado processo esta fora de controlo.

- Numa situação em que seja possível utilizar as duas metodologias, discuta as vantagens e desvantagens da utilização de um plano de amostragens por variáveis em vez de um plano de amostragem por atributos.

- No âmbito a metodologia HACCP discuta a diferença entre procedimentos de monitorização e procedimentos de verificação

Formulário:

Cm=TS−TI6σ		Cmk1=TS−X3σ	Cmk2=X−TI3σ

LICX=X−A2R	LSCX=X+A2R

LICR=D3R			LSCR=D4R

LICU=u−3un		LSCU=u+3un

LICp=p−3p(1−p)n	LSCp=p+3p(1−p)n

LICc=c−3c		LSCc=c+3c

LICnp=np−3np(1−p)	LSCnp=np+3np(1−p)

| n | A2 | D3 | D4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1,88 | 0 | 3,267 |
| 3 | 1,023 | 0 | 2,574 |
| 4 | 0,729 | 0 | 2,282 |
| 5 | 0,577 | 0 | 2,114 |
| 6 | 0,483 | 0 | 2,004 |
| 7 | 0,419 | 0,076 | 1,924 |