Escola Superior Agrária de Coimbra

Bacharelato em Engenharia Alimentar

1ª Frequência de Controlo da Qualidade 2001/2002

(Controlo Estatístico do Processo)

6 de Novembro de 2001

Duração: 1 hora (nem mais um minuto!!!!)

Consulta: Só mesmo a tabela da distribuição normal e todas as fórmulas que caibam no verso...

1- Uma fábrica de farinha recebeu uma encomenda de uma grande superfície para o fornecimento de pacotes de farinha de 500 gramas. No contrato feito entre a fabrica e o comprador ficou estabelecido que os pacotes deveriam apresentar pesos de 500g10g.

Foi solicitado ao Chefe de Produção que verificasse da possibilidade de cumprir as especificações acordadas com o equipamento de enchimento disponível ou se seria necessário proceder à aquisição de novo equipamento. Numa primeira experiência o Chefe de produção pesou 40 pacotes de farinha, empacotados utilizando o equipamento existente na fabrica, e apôs descontar o peso relativo à embalagem obteve os seguintes pesos líquidos.

Tabela 1 - Pesos liquidos (em gramas ) de 40 pacotes de farinha

| 504 | 499 | 504 | 503 |
| --- | --- | --- | --- |
| 503 | 503 | 503 | 502 |
| 503 | 504 | 505 | 503 |
| 502 | 505 | 503 | 501 |
| 499 | 504 | 501 | 499 |
| 504 | 502 | 504 | 505 |
| 503 | 500 | 505 | 502 |
| 503 | 498 | 500 | 504 |
| 498 | 506 | 503 | 506 |
| 503 | 504 | 503 | 496 |

- Calcule a percentagem de pacotes que não obedecem às especificações, discriminando a percentagem de pacotes esperados acima e abaixo das especificações (assuma que o peso dos pacotes é normalmente distribuído).

- Calcule os índices de capacidade de máquina para o processo

- O que pode concluir com os resultados obtidos nas alíneas anteriores? Qual seria a conclusão do Chefe de Produção baseado nos resultados obtidos?

2- Na análise de um dado processo foram calculados os valores de 2, 1,5 e 0,5 para Cm, Cmk1 e Cmk2, respectivamente. Será que os cálculos foram efectuados correctamente? Justifique.

3 - Apôs o ter efectuado os acertos necessários o Chefe de Produção da fabrica de farinhas iniciou a produção dos pacotes de 500 g. Como tinha assistido a todas as aulas de Controlo da Qualidade quando tinha feito o seu Bacharelato em Engenharia Alimentar na Escola Superior Agrária de Coimbra lembrou-se que uma boa maneira de controlar o processo seria o estabelecimento de cartas de controlo X e R. Para tal procedeu à recolha de dados cujos resultados são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 - Dados obtidos (em gramas) para o estabelecimento das cartas de controlo X-R para a linha de enchimento de sacos de farinha de 500g

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Média | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 499 | 496 | 499 | 499 | 500 | 498,6 | 4 |
| 501 | 500 | 500 | 498 | 497 | 499,2 | 4 |
| 500 | 499 | 498 | 501 | 500 | 499,6 | 3 |
| 498 | 498 | 498 | 499 | 499 | 498,4 | 1 |
| 500 | 502 | 500 | 498 | 499 | 499,8 | 4 |
| 502 | 500 | 499 | 500 | 496 | 499,4 | 6 |
| 502 | 498 | 499 | 500 | 500 | 499,8 | 4 |
| 500 | 499 | 500 | 499 | 501 | 499,8 | 2 |
| 501 | 500 | 501 | 497 | 501 | 500 | 4 |
| 501 | 499 | 499 | 501 | 499 | 499,8 | 2 |
| 498 | 500 | 498 | 499 | 500 | 499 | 2 |
| 497 | 499 | 497 | 499 | 500 | 498,4 | 3 |
| 499 | 500 | 500 | 498 | 496 | 498,6 | 4 |
| 498 | 497 | 498 | 500 | 501 | 498,8 | 4 |
| 501 | 498 | 502 | 499 | 500 | 500 | 4 |
| 500 | 501 | 502 | 498 | 498 | 499,8 | 4 |
| 500 | 504 | 498 | 500 | 496 | 499,6 | 8 |
| 499 | 498 | 499 | 498 | 497 | 498,2 | 2 |
| 498 | 499 | 501 | 499 | 499 | 499,2 | 3 |
| 501 | 499 | 499 | 503 | 498 | 500 | 5 |

- Calcule os valores necessários à construção da carta das médias.

- Calcule os valores necessários à construção da carta das amplitudes.

- Represente graficamente a carta de controlo para as médias.

- Não represente a carta das amplitudes porque já não deve ter tempo para isso já que o  tempo está a acabar e a seguir há uma aula de termodinâmica nesta sala.

- Indique duas situações (só duas, porque não há tempo para mais, já estou farto de avisar que vai haver uma aula nesta sala!!!) que indicariam que o processo estava fora de controlo.